Kontrollnummer

Alle element har et unikt kontrollnummer. Det vil si at selv om 10 element er like, har de ulike kontrollnummer, men kan ha samme elementnavn, og samme tegning.

Nummerserien for kontrollnummer starter på 1, og det spiller ingen rolle hvilken type element det er (stål, betong, hulldekke). For stålelement ønsker vi kontrollnummer på assembly nivå, dvs. at hvis en prefabrikkert ramme/ fagverk skal monteres har de ett kontrollnummer (selv om den er oppbygd av søyler, bjelker osv.).

Elementtyper med tilhørende prefiks

| Sandwichvegger |  |
| --- | --- |
| SWG | Sandwich glatt |
| SWS | Sandwich slipt |
| SWB | Sandwich børstet |
| SWF | Sandwich frilagt |
| SWM | Sandwich malt |
| SWP | Sandwich matrise |
| SWE | Sandwich plast |
| SWH | Sandwich glatt + slipt |
| SWZ | Sandwich slipt + slipt |
| SWQ | Sandwich frilagt + slipt |
| SWR | Sandwich matrise + slipt |
| SWD | Sandwich børstet + plast |
| SWK | Sandwich frilagt + plast |
| SWT | Sandwich matrise + plast |

| Kompaktvegger |  |
| --- | --- |
| KVG | Kompaktvegg glatt |
| KVS | Kompaktvegg slipt |
| KVB | Kompaktvegg børstet |
| KVF | Kompaktvegg frilagt |
| KVM | Kompaktvegg malt |
| KVP | Kompaktvegg matrise |
| KVE | Kompaktvegg plast |
| KVH | Kompaktvegg glatt + slipt |
| KVZ | Kompaktvegg slipt + slipt |
| KVQ | Kompaktvegg frilagt + slipt |
| KVR | Kompaktvegg matrise + slipt |

| Kompaktdekker |  |
| --- | --- |
| SVA | Svalgang |
| FSV | Forspent svalgang |
| KOD | Kompakt dekke |
| FKD | Forspent kompakt dekke |
| BAL | Balkong |
| FBK | Forspent balkong |
| GAB | Gangbane (fiskeoppdrett) |
| FGB | Forspent gangbane |
| LOK | Heislokk |
| LIG | Liggebås (landbruk) |
| PLA | PLA brubjelkeplate |
| SPD | Super-P dekke |

| Ribbedekker |  |
| --- | --- |
| DTT | TT-dekke |
| SDT | Saltak TT-dekke |

| Hulldekker |  |
| --- | --- |
| H20 | Hulldekke 200 |
| H22 | Hulldekke 220 |
| H27 | Hulldekke 265 |
| H29 | Hulldekke 285 |
| H32 | Hulldekke 320 |
| H3B | Hulldekke 320 (bolig) |
| H34 | Hulldekke 340 |
| H40 | Hulldekke 400 |
| H42 | Hulldekke 420 |
| H50 | Hulldekke 500 |
| H52 | Hulldekke 520 |

| Bjelker |  |
| --- | --- |
| RBJ | Rektangulær bjelke |
| FRB | Forspent rektangulær bjelke |
| LBJ | Enkel flensbjelke |
| FLB | Forspent enkel flensbjelke |
| DLB | Dobbel flensbjelke |
| FDB | Forspent dobbel flensbjelke |
| IBJ | I-bjelke |
| SIB | Saltak I-bjelke |
| MOT | MOT-bjelke |
| NTB | Normert T-bjelke |
| KTB | Kant T-bjelke |

| Søyler |  |
| --- | --- |
| RES | Rektangulær søyle |
| SIS | Sirkulær søyle |
| OVS | Oval søyle |

| Trapp |  |
| --- | --- |
| RTR | Rett trapp |
| BTR | Rett trapp med repos |
| REP | Repos |
| STR | Sving trapp |

| Annet |  |
| --- | --- |
| KUM | Kum |
| PEL | Pel |
| FUN | Fundament |
| KUL | Kulvert |
| KKD | Kulvert kompakt dekke |
| KDV | Kulvert diverse (vingemur etc) |
| KKU | Kabel kulvert |
| LKK | Lokk kabel kulvert |
| DIV | Diverse (alt mulig annet) |

| Stål |  |
| --- | --- |
| STB | Bjelke (generell) |
| IPE | IPE-bjelke |
| HEB | HEB-bjelke |
| HSQ | HSQ-bjelke |
| STS | Søyle (generell) |
| HEA | HEA-søyle |
| RHS | RHS-søyle |
| CHS | CHS-søyle |
| FAG | Fagverk |

| Gods |  |
| --- | --- |
| V | Innstøpingsgods (lagervare) |
| IG | Innstøpingsgods |
| KG | Klargjøringsgods |
| MG | Montasjegods |

| Armering |  |
| --- | --- |
| P | Løs |
| N | Nett |
| R | Ribbe |
| S | Spenntau |